國立秀水高工機械科學生實習安全規則及應注意事項

- 學生每次實習時，由班長帶隊至實習工廠，任課教師先行集合，強調實習安全應注意事項。

- 進入工廠實習學生，不得擅自離開，如因事故離開時，應先報告老師許可後，方可離廠。

- 工廠內凡宣佈不可進入之處所，一律不得擅自進入，否則即以違犯校規論處。

- 學生實習時，應集中精神，遵守一切規定及指導，絕對禁止閒散，以免影響實習操作。

- 在工廠實習時，絕對禁止任意使用未經許可之機器工具及製作私物。

- 學生實習時，必須經常保持清潔外，應隨時注意安全，以免發生意外。

- 工作開始，首先須檢查機械和應用各項器具等有無故障，同時加油，以確保機具之壽命及安全。

- 凡不熟悉之設備及工具等，應先請老師指導方法後，再行操作以免發生危險。

- 工作完畢時，必須清理工廠、材料、整理工具，尤須注意電源開關之關閉。

- 用過之油布及廢品，應放置規定處所，並須加蓋。

十一、學生進入工廠不准打赤足，以免發生危險。

十二、機器運轉時，絕對不可用手去接觸。

十三、機器在開動之前，要先注意四週，有無其他人員。

十四、在工廠內禁止跑跳嬉戲和喧嘩。

十五、聞到機器有臭味或冒煙時，要立即關掉電源開關。

十六、在搬運物體時，不可高於肩高，以免妨礙視線，發生危險。

十七、機器在運轉時，禁止用刷子或竹籤清除塵雜或積屑。

十八、聞到哨音或響鈴時，要馬上停止工作，並注意發生事故情況。

十九、消防器材要定位放置，並訓練其使用方法，以應必要之需。

二十、遇停電不可慌張，關掉電源，並就地站立片刻後，才離開工作位置，並注意安全。

廿一、消防設備及門前絕對禁止堆放物品，以保機動。

廿二、發現地面有金屬物品，要隨手拾取，放於定位。

廿三、頭髮要放入帽內，衣服袖子要穿著整齊。

廿四、電氣開關部位，要定期檢查，並清除塵屑，以維安全。

廿五、實習中隨時注意瓦斯火焰，噴燈火焰，是否離開易燃品，並必須有學生在場使用，如

須要離開工作崗位時，必須先熄火，方可遠離。

廿六、學生點燃瓦斯噴燈後，火柴或紙屑必須親自看到熄滅為止，不得亂丟或亂摔。

廿七、易燃及危險物品，在實習前，任課教師先向學生說明使用方法，及應注意安全措施，

同時不得隨意離開實驗室。

廿八、使用易燃危險物品時，由任課教師親自嚴格管制，並依照規定份量發給，不可隨意取

用。

廿九、任課教師須隨時走動巡視每一角落，檢查使用火焰、易燃、危險物品，是否安全，並

隨時督導注意要點。

- 學生實驗完畢時，須先檢查所有火焰，是否熄滅，瓦斯開關是否關閉，並報請任課教師會同管理員，檢查許可後，方可離開實習工廠。

卅一、如遇發生火災或燃燒時，全班學生先熄滅自己的火焰，並速判定是何種物品起火，而

選用滅火器或砂或水，一面立即撲滅，另一面速向任課教師報告，並轉知科主任協同

緊急處置。

卅二、易燃物品，如瓦斯、汽油、、、等，要定位放置，並實施隔離。

卅三、實驗時要專心，注意觀察，不可疏忽而發生意外。

卅四、實驗後之化合物或廢水廢物，要作適當之處理。

卅五、使用砂輪機要注意眼睛及火花。

卅六、加工機件一定要夾緊定位，方可操作。

卅七、使用工具按操作標準，不可亂敲亂打。

卅八、操作機器不可粗心大意，並忌勉強開機運轉加工。

卅九、要特別注意各種標示牌及警告標誌。

四十、指導學生認識滅火器，砂桶所放位置，以便緊急時容易取用。

四十一、機器危險性警告標誌統一顏色如下：

（一）紅色：防火設備，危險之警戒燈光標誌，機器上之緊急停止開關。

（二）黃色：可能有傷害之危險，如滑倒、落下及碰傷，利用全黃色或黃底黑條，表示

提醒注意。

（三）綠色：安全或急救設備。

（四）黑與白：工廠整潔及交通記號。

（五）紫紅色：放射性物質。

（六）藍色：提醒在開動或移動機械時，應予注意，如電力開關之柵壁。

（七）橙黃色：顯示機器或電動設備之危險配件，如切割設備之刀口。

四十二、本規則及注意事項經召開各科科務會議擬訂，修正時亦同。